🌿

SUNAE FARM

FARMOB v1 — 프로젝트 설계 문서

라즈베리파이 4B + Arduino Uno · 비닐하우스 프로토타입 · 모드 스위칭 포함

본 문서는 친구 농장(비닐하우스)에 스마트팜 자동화 시스템을 프로토타입으로 설치하기 위한 전체 설계 문서입니다.

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | SUNAE FARM — 스마트팜 자동화 프로토타입 |
| 목적 | 친구 비닐하우스에 샘플 설치 후 검증 |
| 농장 형태 | 노지 비닐하우스 (기존 전기 시설 보유) |
| 재배 작물 | 민트 / 레몬밤 / 바질 |
| 핵심 시스템 | 자동 관수 · 환풍 · 측창 · 원격 모니터링 · 수동 스위칭 |
| 개발 환경 | 터미널 (SSH) + GitHub 버전 관리 |
| 통신 방식 | WiFi → 웹 대시보드 + 텔레그램 봇 알림 |

# 2. 하드웨어 구성

## 2-1. 전체 아키텍처

라즈베리파이(두뇌) + Arduino Uno(근육) 이중 구조로 설계합니다.

[ 외부 / 스마트폰 ]

↓  SSH / 웹 대시보드 (ngrok 터널)

[ 라즈베리파이 4B ]  ← 두뇌

├─ Python 자동화 로직

├─ 웹 대시보드 서버

├─ 텔레그램 봇

└─ GitHub pull → 코드 배포

↓  USB 시리얼 통신 (9600bps)

[ Arduino Uno ]  ← 근육

├─ 센서 직접 읽기 (토양수분·온습도·조도)

├─ 릴레이 제어 (펌프·팬)

├─ 스테퍼모터 제어 (측창)

└─ 물리 버튼 입력 처리 (MANUAL 모드)

## 2-2. 아두이노 장점 — 이중 구조를 선택한 이유

| 항목 | Arduino 단독 | 라즈베리파이 단독 | 이중 구조 (채택) |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시간성 | 마이크로초 단위 | OS 오버헤드 있음 | Arduino가 담당 |
| 아날로그 핀 | 기본 내장 | 별도 ADC 칩 필요 | Arduino로 해결 |
| 원격 접속 | 불가 | SSH 완벽 지원 | 라즈베리파이 담당 |
| 정전 후 복구 | 즉시 재가동 | 부팅 시간 필요 | Arduino가 버팀 |
| 소비전력 | 매우 낮음 | 상대적으로 높음 | 역할 분담 |

## 2-3. 모드 스위칭 구조

AUTO / REMOTE / MANUAL 3단계 모드를 물리 토글 스위치로 전환합니다.

| 모드 | 제어 주체 | 동작 방식 |
| --- | --- | --- |
| AUTO (자동) | 라즈베리파이 | 센서값 기반 자동 판단 · 실행 |
| REMOTE (원격) | 웹 대시보드 | 스마트폰·PC에서 수동 명령 → AUTO 복귀 |
| MANUAL (수동) | 현장 버튼 패널 | 하우스 현장에서 직접 버튼 제어 · 라즈베리파이 명령 무시 |

⚠️  MANUAL 모드 시 Arduino가 라즈베리파이 명령을 무시하고 버튼 입력만 처리합니다.

## 2-4. 핀맵 (Arduino Uno)

| 핀 번호 | 연결 부품 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| A0 | 토양수분 센서 1번 | 민트 화분 수분 측정 |
| A1 | 토양수분 센서 2번 | 레몬밤 화분 수분 측정 |
| A2 | 토양수분 센서 3번 | 바질 화분 수분 측정 |
| D2 | DHT22 온습도 센서 | 온도·습도 측정 (10kΩ 풀업저항 필수) |
| D3 (SDA) | BH1750 조도 센서 | I2C 데이터 |
| D4 (SCL) | BH1750 조도 센서 | I2C 클럭 |
| D5 | 릴레이 CH1 (수중펌프) | 관수 펌프 ON/OFF |
| D6 | 릴레이 CH2 (환풍팬) | 환풍팬 ON/OFF |
| D7 | 릴레이 CH3 (예비) | 추후 확장용 |
| D8~D11 | ULN2003 IN1~IN4 | 스테퍼모터 (측창 개폐) |
| D12 | 토글 스위치 | AUTO ↔ MANUAL 모드 전환 |
| D13 | 모드 LED | 현재 모드 표시 |
| A3~A5 | 푸시버튼 × 3 | 펌프·팬·측창 수동 제어 |
| GND / 5V | 공통 | 센서·모듈 전원 |

# 3. 자동화 파이프라인

플로우 원칙: 센서 수집 → 조건 판단 → 액추에이터 명령 → 피드백 로그. 이 흐름 없으면 그냥 타이머입니다.

## 3-1. 관수 조건

- 토양수분 40% 이하 감지 → 펌프 5초 ON

- 3개 화분 순차 관수 (동시 작동 금지 — 전류 과부하)

- 관수 후 30분 대기 (과습 방지)

- 관수 중 측창 열기 금지 (물 튀김 방지)

## 3-2. 환풍 조건

- 온도 28°C 초과 OR 습도 80% 초과 → 환풍팬 ON

- 온도 25°C 이하 AND 습도 70% 이하 → 환풍팬 OFF

- 비닐하우스 특성상 여름 40°C+ 가능 → 온도 35°C 초과 시 텔레그램 긴급 알림

## 3-3. 측창 조건

- 온도 30°C 초과 → 스테퍼모터로 측창 열기

- 온도 25°C 이하 → 측창 닫기

- 관수 중 측창 열기 금지 (OP_F03 — SAFE-SEQUENCE)

## 3-4. Fallback (비닐하우스 환경 반영)

| 상황 | 동작 |
| --- | --- |
| WiFi 끊김 | Arduino 마지막 명령 그대로 유지. 로컬 조건으로 독립 작동 |
| 센서 오류 (0/-1/NaN) | 기본값으로 안전 동작 (펌프 OFF 유지) |
| 라즈베리파이 재부팅 | Arduino 독립 작동 유지. 라즈베리파이 자동 재시작 스크립트 실행 |
| 정전 후 복구 | Arduino 즉시 재가동. 라즈베리파이 자동 부팅 후 서비스 재시작 |

# 4. 작업환경 및 개발 흐름

## 4-1. 단계별 작업 순서

| 단계 | 장소 | 작업 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 집 (개발환경) | OS 설치 → SSH 설정 → 센서 브레드보드 테스트 → 전체 연동 확인 |
| 2단계 | 하우스 (설치) | 케이스 고정 배선 → WiFi 등록 → 현장 설치 |
| 3단계 | 원격 (안정화) | 임계값 튜닝 → 로그 확인 → 최종 납품 |

⚠️  집에서 100% 동작 확인 후 하우스 이동. 현장 디버깅은 2배로 힘듭니다.

## 4-2. 집 개발환경 구성

- 노트북/PC → SSH로 라즈베리파이 접속

- 라즈베리파이 USB → Arduino 연결

- 브레드보드에 센서 임시 연결 → 테스트

- 물 컵 하나 → 수중펌프 동작 테스트용

- 모니터 + HDMI 케이블 → 최초 OS 설정 시 1회만

## 4-3. 추가 필요 장비

| 항목 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 멀티미터 | 전압·배선 확인 | 없으면 배선 오류 못 잡음 |
| HDMI 케이블 + 모니터 | 라즈베리파이 최초 설정 | 최초 1회만 필요 |
| USB 키보드 | 최초 설정 시 | 최초 1회만 필요 |
| 케이블 타이 | 하우스 배선 정리 | 다이소 구매 가능 |
| 절연 테이프 | 연결부 방수 처리 | 비닐하우스 습도 대비 필수 |
| 콘센트 멀티탭 (3구 이상) | 하우스 전기 인출 | 기존 시설에서 연장 |

# 5. GitHub + 원격 개발 환경

## 5-1. 전체 코드 배포 흐름

[ 집 PC / 어디서든 ]

↓  코드 수정 후 git push

[ GitHub 저장소 (SUNAE-FARM) ]

↓  라즈베리파이에서 git pull

[ 라즈베리파이 ]  → Arduino로 코드 업로드

↓

[ SUNAE FARM 동작 반영 ]

## 5-2. GitHub 저장소 구조 (권장)

SUNAE-FARM/

├─ arduino/

│   └─ sunae_farm.ino       ← Arduino 코드

├─ raspberry/

│   ├─ main.py              ← 자동화 메인 로직

│   ├─ dashboard.py         ← 웹 대시보드

│   ├─ telegram_bot.py      ← 텔레그램 알림

│   └─ config.py            ← 임계값 설정

├─ docs/                    ← 본 문서

└─ README.md

## 5-3. 라즈베리파이 SSH 원격 접속 방법

집 내부 (같은 WiFi):

ssh pi@192.168.x.x

외부 어디서든 (ngrok 터널 사용):

# 라즈베리파이에서 한 번만 실행

ngrok tcp 22

# 외부에서 접속

ssh pi@0.tcp.ngrok.io -p [포트번호]

## 5-4. 코드 배포 명령어 (터미널)

# 라즈베리파이에서 최신 코드 받기

cd ~/SUNAE-FARM && git pull

# Arduino에 코드 업로드 (arduino-cli 사용)

arduino-cli upload -p /dev/ttyUSB0 --fqbn arduino:avr:uno arduino/

# 자동화 서비스 재시작

sudo systemctl restart sunae-farm

# 6. FARMOB 가드레일 (절대 금지 규칙)

| 코드 | 규칙명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| OP_F01 | SENSOR-FIRST | 센서 없는 자동화 조건 설계 금지. 센서 보유 목록 확인 후 진행 |
| OP_F02 | FALLBACK | 인터넷·센서 오류 시 로컬 Fallback 없으면 코드 반려 |
| OP_F03 | SAFE-SEQUENCE | 관수 중 측창 열기 금지. 액추에이터 동시 작동 충돌 사전 점검 |
| OP_F04 | VOLTAGE-CHECK | 릴레이 전압 확인 전 배선 설계 금지 |
| OP_F05 | NON-BLOCKING | delay() 기반 코드 금지. millis() 기반으로만 작성 |

⚠️  코드 금지 패턴: delay() 남용 / blocking while loop / 핀 매직넘버 / 센서 이상치 미처리

# 7. 구매 리스트 요약

| 카테고리 | 부품명 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인보드 | 라즈베리파이 4B 2GB | 1 | 공식 유통 구매 권장 |
| 메인보드 | 방열판+쿨링팬 세트 | 1 | 24시간 가동 필수 |
| 메인보드 | 라즈베리파이 케이스 (방수) | 1 | 농장 수분·먼지 차단 |
| 메인보드 | MicroSD 32GB (U3) | 1 | 노브랜드 금지 |
| 메인보드 | 전원 어댑터 5V 3A USB-C | 1 | 공식 어댑터 필수 |
| 메인보드 | Arduino Uno R3 | 1 |  |
| 메인보드 | USB A-B 케이블 1m | 1 | 라즈베리파이↔Arduino |
| 센서 | 캐패시티브 토양수분 v1.2 | 3 | 저항식 절대 금지 |
| 센서 | DHT22 온습도 센서 | 1 | DHT11 금지 |
| 센서 | BH1750 조도 센서 | 1 | I2C 방식 |
| 센서 | 10kΩ 저항 (DHT22 풀업) | 10개 | 없으면 센서 오류 |
| 액추에이터 | 5V 미니 수중펌프 + 튜브 | 1 | 실리콘 튜브 필수 |
| 액추에이터 | 실리콘 튜브 내경 6mm | 2m | 없으면 물 못 보냄 |
| 액추에이터 | 12V DC 환풍팬 80mm | 2 |  |
| 액추에이터 | 28BYJ-48 + ULN2003 세트 | 1 | 측창 개폐 |
| 액추에이터 | 4채널 5V 릴레이 모듈 | 1 | 전압 확인 후 배선 |
| 모드스위칭 | 토글 스위치 | 1 | AUTO↔MANUAL |
| 모드스위칭 | 푸시버튼 | 6 | 수동 제어 |
| 모드스위칭 | LED 3색 + 220Ω 저항 | 1세트 | 모드 표시 |
| 전원·기타 | 12V 2A DC 어댑터 | 1 | DC잭 5.5/2.1mm |
| 전원·기타 | 점퍼선 세트 3종 | 1세트 |  |
| 전원·기타 | 브레드보드 830핀 | 1 | 400핀보다 대형 권장 |
| 전원·기타 | 방수 인클로저 200×150mm+ | 1 | 크기 여유있게 |
| 전원·기타 | 멀티탭 3구 이상 | 1 | 하우스 전기 인출 |

💰  예상 총 비용: ₩150,000 ~ ₩210,000 (시기·구매처에 따라 변동)

# 8. 다음 단계 (To-Do)

| 순서 | 작업 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 부품 구매 | 구매 예정 |
| 2 | 라즈베리파이 OS 설치 (Raspberry Pi OS) | 대기 |
| 3 | SSH 원격접속 설정 + ngrok 설치 | 대기 |
| 4 | GitHub 저장소 생성 (SUNAE-FARM) | 대기 |
| 5 | arduino-cli 설치 → 라즈베리파이에서 Arduino 업로드 테스트 | 대기 |
| 6 | 브레드보드 센서 개별 테스트 (토양수분 → DHT22 → BH1750 순서) | 대기 |
| 7 | 릴레이 테스트 (펌프 → 팬 → 스테퍼 순서) | 대기 |
| 8 | 모드 스위칭 (AUTO/REMOTE/MANUAL) 구현 및 테스트 | 대기 |
| 9 | 웹 대시보드 + 텔레그램 봇 연동 | 대기 |
| 10 | 케이스 고정 배선 → 하우스 현장 설치 | 대기 |
| 11 | 현장 WiFi 등록 → 임계값 튜닝 | 대기 |
| 12 | 안정화 확인 후 납품 | 대기 |

🌿  SUNAE FARM · FARMOB v1 · 2026  ·  Arduino + Raspberry Pi 4B